ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУБОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Формат карты | Масштаб | Гриф Секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| 1 | Карта функционального зонирования, планируемого размещения объектов местного и регионального значения, границ населенных пунктов Кубовского сельского поселения | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта функционального зонирования и границы п. Кубово | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта функционального зонирования и границы д. Кубовская и п. Кубовский сплавучасток | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта функционального зонирования и границы п. Водла и д. Водла | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта функционального зонирования и границы п.Поршта | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 | Карта объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Кубовского сельского поселения и зон с особыми условиями использования территории | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Кубовского сельского поселения и зон с особыми условиями использования территории на территории п. Кубово | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кубовском сельском поселении | печатная версия | 1:100000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в д. Кубовская и п. Кубовский сплавучасток | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в д. Водла и п. Водла | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |

Оглавление

Введение	4

I. Программы социально-экономического развития Кубовского сельского поселения	7

II. Анализ использования территории Кубовского сельского поселения и возможные направления его развития	8

2.1. Анализ использования территории Кубовского сельского поселения	8

2.2. Территории с особыми условиями использования	10

2.3. Возможные направления развития территории Кубовского сельского поселения	16

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения	23

3.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	23

3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	25

3.3. Объекты местного значения в области культуры	27

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Кубовского сельского поселения объектов местного значения Пудожского муниципального района	29

4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области образования	29

4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области газоснабжения	31

V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Кубовского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	33

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Кубовского сельского поселения	35

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кубовского сельского поселения	37

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	37

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	42

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	45

VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Кубовского сельского поселения	49

# Введение

- Общие сведения о Кубовском сельском поселении Пудожского муниципального района республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Кубовское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Пудожский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д. Кубовская (относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325); п. Кубово, п.Кубовский сплавучасток, п.Водла, д.Водла |
| 4 | Административный центр | п. Кубово |
| 5 | Расстояние до административного центра Пудожского района г. Пудож | 54 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 394 км |
| Население |  |  |
| 7 | Численность населения сельского поселения на 2011 год | 2207 чел |
| 8 | п.Кубово | 1165 чел |
| 9 | д.Кубовская | 65 чел |
| 10 | п.Кубовский сплавучасток | 93 чел |
| 11 | п.Водла | 864 чел |
| 12 | д.Водла | 20 чел |
| 13 | п.Поршта | 0 чел |
| Территория |  |  |
| 14 | Площадь в существующих границах | 164801 га |
| Климат |  |  |
| 15 | Климатический район | II В |
| 16 | Абсолютная минимальная температура | -44 °С |
| 17 | Абсолютная максимальная температура | +34 °С |
| 18 | Продолжительность безморозного периода | 105 дней |
| 19 | Продолжительность отопительного периода | 235-245 дней |
| 20 | Средняя скорость ветра | 3,4 м/сек |
| 21 | Уровень грунтовых вод | 0, 3 – 2,0 метра |
| Рельеф |  |  |
| 22 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 23 | Абсолютные отметки поверхности | 150-250 метров |

- Генеральный план Кубовского сельского поселения

Генеральный план Кубовского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Кубовского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди до 2032 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Кубовского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Кубовского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Кубовского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Кубовского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Кубовского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Кубовского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Кубовского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Кубовского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Кубовского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Кубовского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Кубовского сельского поселения

На территорию Кубовского сельского поселения программ социально-экономического развития разработано не было.

На территории Кубовского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Кубовского сельского поселения и Пудожского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Пудожского муниципального района Республики Карелия;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Предложениями Администрации Кубовского сельского поселения.

# II. Анализ использования территории Кубовского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Анализ использования территории Кубовского сельского поселения

В настоящее время Кубовское сельское поселение занимает территорию площадью 164801  га. Анализ ее использования проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования. Площади территорий функциональных зон для населенных пунктов получены посредством измерения их границ на ортофотопланах М 1:2000. Результаты анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кубово |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 57,56 |  |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,83 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1, П-2, П-3 | Производственная зона | 0,68 |  |
|  | Коммунально-складская зона | 9 |  |
|  | Итого: | 9,68 |  |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 149,21 |  |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,68 |  |
|  | Итого: | 149,89 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 46,31 |  |
| Площадь п. Кубово |  | 267,27 |  |
| д.Кубовская |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 13,25 |  |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 0,24 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3К | Производственная зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 2,95 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 7,55 |  |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,2 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования | 17,19 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 11,13 |  |
| Площадь д. Кубовская |  | 52,51 |  |
| п.Кубовский сплавучасток |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 8,34 |  |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,14 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 4,1 |  |
| Площадь п. Кубовский сплавучасток |  | 12,58 |  |
| п.Водла |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 38,64 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,51 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1, П-3 П-4 | Производственная зона | 3,27 |  |
|  | Коммунально-складская зона | 5,04 |  |
|  | Итого: | 8,31 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 28,01 |  |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,1 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |  |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,55 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 22,62 |  |
| Площадь п. Водла |  | 103,74 |  |
| д. Водла |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,41 |  |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,1 |  |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,39 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 3,0 |  |
| Площадь д. Водла |  | 13,9 |  |
| Всего по населенным пунктам Кубовского с.п. |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 109,95 |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки | 13,25 |  |
|  | Итого: | 123,2 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 7,48 |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории исторического поселения | 0,24 |  |
|  | Итого: | 7,72 |  |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1, П-2, П-3 П-4 | Производственная зона | 3,95 |  |
|  | Коммунально-складская зона | 14,04 |  |
| П-3К | Производственная зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 2,95 |  |
|  | Итого: | 20,94 |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 177,22 |  |
| Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 7,55 |  |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,68 |  |
|  | Итого: | 185,45 |  |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,4 |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 |  |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 7,94 |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 17,19 |  |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 87,16 |  |
| Итого по населенным пунктам Кубовского с.п.: |  | 450,0 |  |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Кубовском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны;

- объекты специального назначения;

- месторождения полезных ископаемых.

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Кубовского сельского поселения  относятся  памятники архитектуры,  выявленные объекты архитектуры, памятники археологии, территории исторических поселений (населенных пунктов). Перечень объектов культурного наследия на территории Кубовского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявленные объекты архитектуры |  |  |
| 1.1. | Дом жилой (1911г.) | д.Водла, д. N 1 |  |
| 1.2. | Амбар Мелиных (к. ХIХ в.) | д.Кубовская |  |
| 1.3. | Дом жилой Ершовой (сер. ХIХ в.) | д.Кубовская |  |
| 1.4. | Дом жилой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Кубовская |  |
| 1.5. | Дом жилой Мелиных (сер. ХIХ в.) | д.Кубовская |  |
| 1.6. | Церковь Трёх Святителей и Смоленской Божьей Матери (к. ХIХ в.) | д.Кубовская |  |
| 2 | Памятники археологии |  |  |
| 2.1. | Стоянка "Кумбаса I (Ш – I тыс. до н.э.) | в 7км сев.п.Водла,на правом берегу в устье р.Кумбасы |  |
| 2.2. | Стоянка "Падун I" (Ш – I тыс. до н.э.) | в 8км севернее п.Водла, на левом берегу р.Водлы, в 300м севернее водопада Падун |  |
| 3. | Территории исторических поселений |  |  |
| 3.1. | Деревня Рубцово (XIX в.) | в 25 км от д.Кубовская | Бывший населенный пункт |
| 3.2. | Деревня Салма (к.XIX в.) | в составе д.Кузнецовская, в 25 км от д.Кубовская | Бывший населенный пункт |
| 3.3. | Деревня Кубовская (XIX в.(до 1869 г.)) | в 4 км от п.Кубово | Бывший населенный пункт |
| 3.4. | Деревня Кузнецовская-Конец (к.XIX в.) | в 25 км от д.Кубовская | Бывший населенный пункт |
| 3.5. | Деревня Кузнецовская-Погост (XIX в.) | в 25 км от д.Кубовская | Бывший населенный пункт |
| 3.6. | Деревня Кузнецовская-Минино (XIX в.) | в 25 км от д.Кубовская | Бывший населенный пункт |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. До момента утверждения в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия использование территории объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с Министерством Культуры Республики Карелия.

На территориях выявленных  историческим поселений государственной охране подлежат, согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Кубовского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Водла | 200 | * | 20 |
| 2 | р. Кумбаса | 100 | * | 20 |
| 3 | р. Ронжа | 100 | * | 20 |
| 4 | Кильручей | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Колода | 200 | * | 20 |
| 6 | руч. Маймо-ручей | 100 | * | 5 |
| 7 | р. Поршта | 100 | * | 20 |
| 8 | р. Лейбушка | 100 | * | 20 |
| 9 | р. Сума | 100 | * | 20 |
| 10 | р. Нижний Рогой | 100 | * | 20 |
| 11 | р. Верхний Рогой | 100 | * | 20 |
| 12 | Лепручей | 100 | * | 20 |
| 13 | Пихручей | 100 | * | 20 |
| 14 | руч. Часторучей | 100 | * | 20 |
| 15 | руч. Нин-ручей | 100 | * | 20 |
| 16 | р. Нига | 100 | * | 20 |
| 17 | р. Пизьма | 100 | * | 20 |
| 18 | Лива | 50 | 50 | 5 |
| 19 | р. Кеда | 50 | 50 | 5 |
| 20 | р. Ильвама | 100 | * | 20 |
| 21 | р. Матсара | 100 | * | 20 |
| 22 | р. Ендрика | 100 | * | 20 |
| 23 | руч. Палручей | 100 | * | 5 |
| 24 | р. Корба | 100 | * | 20 |
| 25 | оз. Пурмозеро | 200 | 200 | 20 |
| 26 | оз. Вирозеро | 200 | 200 | 20 |
| 27 | оз. Ливозеро | 200 | 200 | 20 |
| 28 | оз. Кед озеро | 200 | 200 | 20 |
| 29 | оз. Тохтозеро | 200 | 200 | 20 |
| 30 | оз. Нигозеро | 200 | 200 | 20 |
| 31 | оз. Юргозеро | 200 | 200 | 20 |
| 32 | оз. Калеозеро | 200 | 200 | 20 |
| 33 | оз. Салмозеро | 200 | 200 | 20 |
| 34 | оз. Войдозеро | 200 | 200 | 20 |
| 35 | оз. Лагнозеро | 200 | 200 | 20 |
| 36 | оз. Мал. Шардозеро | 200 | 200 | 20 |
| 37 | оз. Бол.Шардозеро | 200 | 200 | 20 |
| 38 | оз. Кузьозеро | 200 | 200 | 20 |
| 39 | оз. Мал.Вамозеро | 200 | 200 | 20 |
| 40 | оз. Бол. Вамозеро | 200 | 200 | 20 |
| 41 | оз. Педозеро | 200 | 200 | 20 |
| 42 | оз. Подноозеро | 200 | 200 | 20 |
| 43 | оз. Черное | 200 | 200 | 20 |
| 44 | оз. Кудрозеро | 200 | 200 | 20 |
| 45 | оз. Среднее | 200 | 200 | 20 |
| 46 | оз. Рай | 200 | 200 | 20 |
| 47 | оз. Рогозеро | 200 | 200 | 20 |
| 48 | оз. Лейбушка | 200 | 200 | 20 |
| 49 | оз. Пичозеро | 200 | 200 | 20 |
| 50 | оз. Кривое | 200 | 200 | 20 |
| 51 | оз. Сербозеро | 200 | 200 | 20 |
| 52 | оз. Ладвозеро | 200 | 200 | 20 |
| 53 | оз. Ландрозеро | 200 | 200 | 20 |
| 54 | оз. Первое Маймозеро | 200 | 200 | 20 |
| 55 | руч. Нин-ручей | 100 | * | 20 |
| 56 | оз. Маткозеро | 200 | 200 | 20 |
| 57 | оз. Пузырное | 200 | 200 | 20 |
| 58 | оз. Бол. Ржаное | 200 | 200 | 20 |
| 59 | оз. Тугмозеро | 200 | 200 | 20 |
| 60 | оз. Ржаное | 200 | 200 | 20 |
| 61 | оз. Бол. Гусиное | 200 | 200 | 20 |
| 62 | оз. Бол. Бабье | 200 | 200 | 20 |
| 63 | оз. Салмозеро | 200 | 200 | 20 |
| 64 | оз. Палозеро | 200 | 200 | 20 |
| 65 | оз. Мал. Палозеро | 200 | 200 | 20 |
| 66 | оз. Лавич | 200 | 200 | 20 |
| 67 | оз. Пойгозеро | 200 | 200 | 20 |
| 68 | оз. Мал.Сяргозеро | 200 | 200 | 20 |
| 69 | оз. Сяргозеро | 200 | 200 | 20 |
| 70 | оз. Варгачно-Карбозерское | 200 | 200 | 20 |
| 74 | оз. Вехкозеро | 200 | 200 | 20 |
| 75 | оз. Бол. Вадмозеро | 200 | 200 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Особо охраняемые природные территории

В настоящее время в границах Кубовского сельского поселения существующие ООПТ регионального значения отсутствуют.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 года №102-П утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия, в которой определен перечень планируемых ООПТ. Постановлением Правительства Республики Карелия от 22.03.2012 года № 89-П Схема территориального планирования Республики Карелия изложена в новой редакции. В соответствии с Перечнем проектируемых ООПТ в границах Кубовского сельского поселения планируется создание ООПТ регионального значения - памятник природы «Варгачное-Корбозерское» (Колодозерское лесничество: кв. 12, 13, Водлинское лесничество: кв. 155-157, 176-178, 196,197) площадью 1100 га.

2.2.4. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ, | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть №52 | п. Кубово | 50 м |  |
| 2 | Котельная | п. Кубово, п. Водла | - |  |
|  | Пилорама | п. Водла | 300 м |  |
| 3 | Кладбища действующие | Восточнее п. Водла, в 8 км от п. Кубово | 100 м |  |
| 4 | Кладбище закрытое | д. Кубовская | 50 м |  |
| 5 | Свалка ТБО | п. Кубово, в 1,2 км восточнее п. Водла | 500 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.5. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Кубовского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища действующие | вдоль а/д Кубово – Пудож -.Кубово, в 8 км от п.Кубово | 5,4 |  |
|  |  | около д.Водла | нет данных |  |
| 2 | Кладбище закрытое | около п. Кубовский сплавучасток | нет данных |  |
| 3 | Свалка ТБО | около п. Кубово | 0,5 |  |
|  |  | в 1,2 км восточнее д.Водла | 0,5 |  |

2.2.6. Месторождения полезных ископаемых

Согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Федерального закона от 21 февраля 1992 года № 27-ФЗ «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Месторождения и проявления полезных ископаемых на территории Кубовского сельского поселения приведены в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

|  | Кадастровый номер | Название |  |  | Полезное ископаемое | Географические координаты центра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  | сев. широты |  |  | вост. долготы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| Месторождения нерудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 |  | Порштинское |  | гранит | 61 | 55 | 00 | 37 | 04 | 00 |
| 2 | 230 |  | Ландр-озеро |  | песок | 61 | 54 | 00 | 37 | 04 | 00 |
| Месторождения торфа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1502 |  | Ендримох | торф |  | 62 | 01 | 44 | 37 | 44 | 37 |
| 4 | 542 |  | Кривцы | торф |  | 61 | 50 | 26 | 36 | 57 | 48 |
| 5 | 1430 |  | Селитмох | торф |  | 61 | 57 | 06 | 37 | 51 | 26 |

## 2.3. Возможные направления развития территории Кубовского сельского поселения

Границы Кубовского сельского поселения, а также населенных пунктов Кубовского сельского поселения настоящим проектом не изменяются. Внутри населенных пунктов имеется достаточно свободных территорий для их развития на расчетный срок.

Площади территорий сложившихся и проектируемых функциональных зон населенных пунктов Кубовского сельского поселения показаны в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |  | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по населенным пунктам Кубовского с.п. |  |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки |  | 109,95 | 153,98 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки |  | 13,25 | 17,5 |
|  | Итого: |  | 123,2 | 171,48 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки |  | 7,48 | 9,75 |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории исторического поселения |  | 0,24 | 0,24 |
|  | Итого: |  | 7,72 | 9,99 |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П-1, П-2, П-3 П-4 | Производственная зона |  | 3,95 | 8,37 |
|  | Коммунально-складская зона |  | 14,04 | 14,04 |
| П-3К | Производственная зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) |  | 2,95 | 2,95 |
|  | Итого: |  | 20,94 | 25,36 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона |  | 191,53 | 103,82 |
| Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) |  | 7,55 | 7,55 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок |  | 0,68 | 1,17 |
|  | Итого: |  | 199,76 | 112,54 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия |  | 0,4 | 0,4 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения |  | 0 | 55,21 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 14,59 | 6,79 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) |  | 17,19 | 12,69 |
|  | Итого: |  | 31,78 | 19,48 |
| Прочие территории |  |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории |  | 99,12 | 90,48 |
| Итого по населенным пунктам Кубовского с.п.: |  |  | 482,92 | 484,95 |

Поселок  Кубово

В поселке Кубово сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием сложившихся функциональных зон.

Расширение жилой застройки предусмотрено в северо-восточном направлениях в существующих границах населенного пункта. Площадь жилой застройки увеличится на 26,17га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная. В центральной части поселка предусмотрены  участки для строительства нового здания школы и расширения детского сада, строительства нового здания клуба, а также территории для строительства детских и спортивных площадок.

Сложившаяся производственная и коммунально-складская зона поселка расположена в юго-восточной части поселка на берегу реки Водлы сохраняется.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Кубово показаны в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кубово |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 57,56 | 83,73 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,83 | 5,28 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1, П-2, П-3 | Производственная зона | 0,68 | 0,68 |
|  | Коммунально-складская зона | 9 | 9 |
|  | Итого: | 9,68 | 9,68 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 149,21 | 78,23 |
| Р-3 | Зона детских и спортивных площадок | 0,68 | 1,17 |
|  | Итого: | 149,89 | 79,4 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 47,14 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 46,31 | 42,04 |
| Площадь п. Кубово |  | 267,27 | 267,27 |

Поселок Кубовский сплавучасток

Настоящим генеральным планом не предусматривается изменений в использовании территории поселка, сохраняются сложившиеся функциональные зоны, с их упорядочиванием и развитием. Территория поселка развивается в существующих границах, развитие жилой застройки  предусмотрено на  свободных участках сложившейся жилой застройки. Площадь жилой застройки увеличится на 1,45 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Кубовский сплавучасток показаны в таблице 2.3.3

Таблица 2.3.3

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Кубовский сплавучасток |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 8,34 | 9,79 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 0,14 | 0,14 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 4,1 | 2,65 |
| Площадь п. Кубовский сплавучасток |  | 12,58 | 12,58 |

Деревня Кубовская

Деревня Кубовская относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется посредством проведения под контролем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия и включает в себя:

- составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного опорного плана, проекта охранных зон в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

- разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного населенного пункта.

Согласно данному проекту деревня Кубовская сохраняется в существующих границах, также сохраняется сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование. Развитие жилой застройки предусмотрено в северо-западном направлении и на свободных участках  в сложившейся застройке с учетом проектируемых красных линий и ограничений, накладываемых законодательством об охране объектов культурного наследия.

Производственная зона сохраняется на месте ранее функционировавших производственных предприятий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Кубовская показаны в таблице 2.3.4

Таблица 2.3.4.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Кубовская |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 13,25 | 17,5 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 0,24 | 0,24 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3К | Производственная зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 2,95 | 2,95 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона на территории выявленных исторических поселений (населенных пунктов) | 7,55 | 7,55 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,2 | 0,2 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 1,38 |
|  | Итого: |  |  |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования | 17,19 | 12,69 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 11,13 | 10,0 |
| Площадь д. Кубовская |  | 52,51 | 52,51 |

Деревня Водла

Настоящим проектом генерального плана не предусматривается изменений в использовании территории деревни, сохранена сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование.

Развития жилой зоны запланировано в южном направлении, вдоль главной улицы в сторону п. Водла. Также для жилищного строительства могут использоваться свободные участки внутри сложившейся застройки с учетом проектируемых красных линий и функционального зонирования. Границы деревни настоящим проектом не изменяются. Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Водла показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Водла |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,41 | 8,41 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,1 | 0,1 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 5,39 | 2,39 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 3,0 | 3,0 |
| Площадь д. Водла |  | 13,9 | 13,9 |

Поселок Водла

Настоящим проектом сохраняется сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование поселка, с включением в черту сложившейся жилой застройки.

Для жилищного строительства выделяются незастроенные участки в центральной северной и южной частях поселка, а также могут быть использованы незастроенные участки в сложившейся жилой застройке с учетом проектируемого функционального зонирования и красных линий. В результате площадь территории жилой застройки сможет возрасти на 10,51 га.

В центральной части населенного пункта предусмотрены участки для развития общественной застройки.

В южной части сохраняются производственная и коммунально-складская зоны.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Водла показаны в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Водла |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 38,64 | 49,15 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1 | Зона общественно-деловой застройки | 3,51 | 4,33 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-1, П-3 П-4 | Производственная зона | 3,27 | 3,27 |
|  | Коммунально-складская зона | 5,04 | 5,04 |
|  | Итого: | 8,31 | 8,31 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 28,01 | 11,16 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,1 | 0,1 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 6,69 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,55 | 2,01 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 22,62 | 25,52 |
| Площадь п. Водла |  | 103,74 | 107,27 |

Поселок Поршта

В настоящее время в поселке Поршта нет постоянно проживающих жителей. Данным проектом территория поселка расширяется в западном направлении за счет территорий на правом берегу реки Водлы.

Развития жилой зоны запланировано западном направлении, на включаемых в черту поселка территориях, таким образом, площадь жилой застройки составит 2,9 га. Развитие жилой зоны на данном участве возможно при условии отсутствия подтопления данной территории паводковыми водами.

Проектируемая производственная зона V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50м, расположена также в западной части поселка на включаемых в черту поселка территориях на берегу реки Водлы. Площадь производственной зоны составит 4,42 га.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых жилых территорий.

Участки на левом берегу реки Водлы сохраняются без изменений и отводятся для зеленой зоны и зоны сельхозназначения.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон поселка Поршта показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Поршта |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 0 | 2,9 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 14,31 | 14,43 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-3 | Производственная зона | 0 | 4,42 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 6,65 | 2,39 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 11,96 | 7,27 |
| Площадь д. Водла |  | 32,92 | 35,67 |

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Кубовского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Кубовского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 9 Устава муниципального образования Кубовского сельского поселения, принятого на X сессии II созыва Совета Кубовского сельского поселения 01.07.2011 года.

### 3.1. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.16 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Кубовского сельского поселения, принятого на X сессии II созыва  01.07.2011 года, к вопросам местного значения относится создание условий для развития  на территории Кубовского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и спорта и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями администрации Кубовского поселения, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Кубовского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | п. Кубово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.2. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

В соответствии с п.п.5 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 5 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Кубовского сельского поселения, принятого на X сессии II созыва  01 .07.2011 года,  к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кубовского сельского поселения.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения  определены в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Кубовского сельского поселения, а также в другие целевые программы после 2020 года.

Перечень планируемых объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и  информация о них приведена в таблице  3.2.1.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий |  | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке в п. Кубово | п. Кубово | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектируемым расположением улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.3. Объекты местного значения в области культуры

В соответствии с п.п.13 п.1. и п.п. 13.1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также  п.п.13 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Кубовского сельского поселения, принятого на X сессии II созыва  01.07.2011 года,  к вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Планируемые объекты местного значения в области культуры и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Кубовского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области культуры и  информация о них приведена в таблице 3.3.1.

Объекты местного значения в области культуры

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Кубовского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового здания дома культуры | п. Кубово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | На месте старого здание | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности прилегающей территории | Предложение настоящего генерального плана |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Кубовского сельского поселения объектов местного значения Пудожского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области образования

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения  в области образования и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Пудожского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области образования и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области образования

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового здания школы | п. Кубово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |
| 2 | Расширение детского сада | п. Кубово | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | В соответствии с нормами и в оптимальной доступности | Схема территориального планирования Пудожского муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

Планируемые объекты местного значения Пудожского муниципального района на территории Кубовского сельского поселения  в области газоснабжения определены на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Кубовского сельского поселения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии с приложением 1 к п. 2.7 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Объекты местного значения  Пудожского муниципального района на территории

Кубовского сельского поселения в области газоснабжения

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Пудожского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Пудожского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода Ø210 - 160мм | д.Кривцы – п.Кубово (на территории Кубовского с.п.) | Ø225мм, рабочее давление 0,53 МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 2 | Строительство межпоселкового газопровода Ø63мм | п. Кубово – д.Кубовский сплавучасток – д. Кубовская | Ø63мм, рабочее давление 0,41 – 0,45МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 3 | Строительство межпоселкового газопровода Ø160мм | п. Кубово – п.Водла – д. Водла | Ø160мм, рабочее давление 0,4МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |
| 4 | Строительство межпоселкового газопровода Ø63мм | п.Водла – д. Водла | Ø63мм, рабочее давление 0,39 – 0,4МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

# V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Кубовского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Кубовского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Кубовского сельского поселения

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», для территории Кубовского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.1.1.

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Кубовского сельского поселения Таблица 5.1.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Кривцы-Кубово-Водла на участке Кубово-Водла | Пудожский район – Кубовское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| Строительство мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство мостового перехода через ручей на км 22 автодороги Кривцы-Кубово-Водла | Пудожский район – Кубовское с.п. | Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста определятся посредством разработки проектной документации, техническая категория на подходах к мосту - IV | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Схема территориального планирования Республики Карелия |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Кубовского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Кубовского сельского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Кубовского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.2.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Кубовского сельского поселения Таблица 5.2.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-83п Пудож-Кубово (замена 233 деревянных опор на ж/б, замена провода по трассе 47,4 км) | Пудожский район - Пудожское г.п., Кубовское с.п. | ВЛ 35кВ, протяженность 47,4 км Охранная зона – 15 м | Размещение обусловлено существующим расположением реконструируемой линии электропередач | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |
| 2 | Строительство Пудожской ГЭС | Пудожский район – Кубовское с.п. | Установленная мощность 20,8 МВт Характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено инженерно-гидрологическими условиями | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |
| 1I очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство двух цепной ВЛ 110 кВ от этих ГЭС к ПС № 36 «Пудож». (при строительстве Средне-Водлинской ГЭС и Пудожской ГЭС на р. Водле) | Пудожский район – Кубовское с.п., Пудожское г.п. | ВЛ 110 кВ Охранная зона – 20 м | Размещение обосновывается посредством разработки проекта | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кубовского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий” и ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Кубовского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Кубовского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п |  | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  |  |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Интенсивность* |  | Средний период повторяемости* |  | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затопление паводковыми водами |  |  | Неблагоприятная отметка – 380 см; Опасная отметка – 492 см |  | Ежегодно со второй декады апреля | Предполагаемые зоны затопления: - п. Поршта – ул.Набережная д.1, д.3., д.5, д.7 – 11 чел; - д. Кубовская – ул. без названия, д.5, д.6, д.8 – 10 чел; - п.Водла - ул. без названия, д.6, д.8, д.12, д.14 – 10 чел. | затопление территорий, подтопление построек, повреждение подземных коммуникаций, замыкание электрических сетей и возгорание объектов | А) Организационные - проведение взрывных работ; - вынос жилых домов и хоз. построек из зоны затопления. Б) Инженерные: - проведение дноуглубительных и выправительных работ для предотвращения стеснения русла; - организация дамб обвалования; - организация и очистка поверхностного стока; - организация дренажной системы; проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек |  | 1 раз в 10-15 лет |  | на всей территории городского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 |  | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 3-5 лет |  | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 |  | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории городского поселения |  |  |
| 4 |  | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью |  | 1 раз в 9-10 лет |  | на всей территории городского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 |  | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже |  | ежегодно |  | на всей территории городского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур |  |
| 6 |  | Понижение температуры воздуха | температура воздуха - 40°С и ниже |  | 1 раз в 2-3 года |  | на всей территории городского поселения | Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 7 |  | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее |  | 2-6 дней в году |  | на всей территории городского поселения | размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях |  |
| 8 |  | Гроза | _ |  | 10-20 дней в году |  | на всей территории городского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 9 |  | Град | град размером 20 мм и более |  | менее 1 дня в году |  | на всей территории городского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 10 |  | Туман | _ |  | 30-40 дней в году |  | на всей территории городского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории городского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” и “Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.”

Выводы:

Территория Кубовского сельского поселения по сложности природных условий, согласно п. 5.2. СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”, относится к категории средней сложности по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- Более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- Два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом.

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Кубовского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. Реестр (перечень) потенциально - опасных объектов, находящихся на территории Пудожского муниципального района.

4. План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Пудожского муниципального района.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Так как потенциально опасные объекты на территории Кубовского сельского поселения отсутствуют, то источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельского поселения могут являться аварии на транспорте при перевозке опасных грузов (на автомобильном транспорте при перевозке баллонов с СУГ и на проектируемом газопроводе).

6.2.1. Аварии на потенциально-опасных объектах

На территории Кубовского сельского поселения в настоящее время потенциально опасные объекты отсутствуют.

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия ОАО “ПРОМГАЗ” 2007 год.

В настоящее время перевозки опасных грузов осуществляются автомобильным транспортом. Водным, воздушным и железнодорожным транспортом опасные грузы на  территории Кубовского сельского поселения не перевозятся. После строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Териберка – Волхов» на г. Медвежьегорск – Пудож, а также межпоселковых газопроводов транспортировка сниженного углеводородного газа будет осуществляться трубопроводным транспортом.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Кубовского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжиженный углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с хлором или СУГ на одном автомобиле – 40шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Кубовского сельского поселения приведен в таблице 6.2.2.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов* | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | зона полных разрушений с очагами пожаров с возможным разрушением промышленных зданий и сооружений – 28м; - зона средних разрушений с частичными очагами пожаров и разрушений зданий и сооружений – 48м; - зона слабых разрушений с незначительным поражением – 100м; - зона расстекления по направлению ударной волны – от 100м. | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

* данные по границам возможных зон воздействия приведены на основании расчетов, выполненных для объектов аналогичной емкости, вместимости.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Кубовского сельского поселения предполагается строительство межпоселковых газопроводов к п.Кубово, п.Кубовский сплавучасток, п.Водла, д.Водла.

Чрезвычайные ситуации на газопроводе сопровождаются, выбросом газа, что приводит к образованию ударной волны, ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

В случае аварии с выбросом газа в зоне чрезвычайной ситуации возможно разрушение зданий, расстекление, поражение людей, возникновение пожаров. В таблице приведены результаты расчета зоны возможного поражения при аварии, связанной с выбросом газа и образованием ударной волны.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения происшествий на трубопроводном транспорте на территории Кубовского сельского поселения приведены в таблице 6.2.2.2.

Аварии на трубопроводном  транспорте при транспортировке опасных веществ

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 7 | 8 |
| 1 | 210 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |
| 2 | 160 | нет данных |  |  |
| 3 | 63 | нет данных |  |  |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пудожского муниципального района Республики Карелия.

2. Паспорт безопасности территории  Кубовского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Кубовском сельском поселении функционирует ряд аварийно-спасательных формирований.

Аварийно-спасательные формирования территориальной системы РСЧС, в том числе НАСФ, привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кубовского сельского поселения созданы на основе:

- Постановления Администрации Пудожского муниципального района от 19.04.2012 г. №219-П “О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Пудожского муниципального района”.

- Постановления Администрации Пудожского муниципального района от 24.03.2011г. №120-П “Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пудожского муниципального  района”.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также НАСФ, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кубовского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кубовского сельского поселения

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Пудожскому району» | Пожарная часть ПЧ-52 | 16 | АЦ-40(131) – 2 ед. |
| 2 | МУЗ «Пудожская центральная районная больница» | БСМП | 8 | УАЗ-4352 (скорая помощь) – 2 ед. |
| 3 | ООО «Партнер» | Аварийно-восстановительная бригада | 11 | 2 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 16 | 2 |

Сведения о добровольных пожарных дружинах приведены в таблице 6.3.1.2.

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Наименование добровольных формирований | Расположение | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | Добровольная пожарная дружина | п.Кубово | 5 | мотопомпа – 2 ед., |
| 2 | Добровольная пожарная дружина | п.Кубово | 5 | мотопомпа – 1 ед., |
| 3 | Добровольная пожарная дружина | п.Водла | 5 | мотопомпа – 1 ед., |
| 4 | Добровольная пожарная дружина | д.Кубовский сплавучасток | 3 | мотопомпа – 1 ед., |
|  | Итого |  | 18 | 5 |

В Кубовском сельском поселении имеется система наружного противопожарного водоснабжения. Источниками воды для наружного пожаротушения являются пожарные водоемы и пожарные пирсы.

Сведения о существующих источниках водоснабжения для наружного пожаротушения в Кубовском сельском поселении приведены в таблице 6.3.1.3.

Таблица 6.3.1.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источники водоснабжения для наружного пожаротушения* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожарный водоем | Пожарный пирс |
|  |  | существующие | существующие |
| 1 | п.Кубово | 9 | 0 |
| 2 | д.Кубовская | 0 | 0 |
| 3 | д.Кубовский сплавучасток | 0 | 0 |
| 4 | д.Водла | 1 | 1 |
| 5 | п.Водла | 4 | 1 |
| 6 | п.Поршта | 0 | 0 |
|  | Итого: | 14 | 2 |

* существующие и проектируемые пожарные гидранты, водоемы, пирсы показаны на картах функционального зонирования населенных пунктов.

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1. Требования к документации при планировке территории Кубовского сельского поселения

При разработке проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных участков, а также при размещении опасных объектов на территории сельского поселения следует учитывать функциональное зонирование настоящего генерального плана, а также требования статьи 66 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

2. Требования к противопожарному водоснабжению

Расположение источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах следует предусматривать согласно предложениям настоящего генерального плана. Существующие и проектируемые источники противопожарного водоснабжения приведены в таблице 6.3.2.1 и отображены на картах функционального зонирования населенных пунктов в проекте настоящего генерального плана.

Таблица 6.3.2.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источники водоснабжения для наружного пожаротушения* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожарный водоем |  | Пожарный пирс |  |
|  |  | сущ. | проект. | сущ. | проект. |
| 1 | п.Кубово | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | д.Кубовская | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | д.Кубовский сплавучасток | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | д.Водла | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | п.Водла | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | п.Поршта | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 18 |  | 4 |  |

* существующие и проектируемые пожарные гидранты, водоемы, пирсы показаны на картах функционального зонирования населенных пунктов.

3. Требования к противопожарным расстояниям

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

4. Требования к проездам проходам к зданиям сооружениям и строениям

При проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Кубовского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Водла |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | Севернее центральной части | 10:15:0100702/ земельные участки не сформированы | Земли гослесфонда | Земли населенных пунктов | Территория коммунально-складской и жилой застройки | 1,31 га |
| 2 | №2 | Восточнее центральной части | 10:15:0040702/ земельные участки не сформированы | Земли гослесфонда | Земли населенных пунктов | Территория сложившейся жилой застройки | 2,21 га |
|  | Итого по п.Водла: |  |  |  |  |  | 3,52 га |
| п.Поршта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | №1 | Западнее сущ. Черты на правом берегу р. Водлы | 10:15:0100701 | Земли гослесфонда | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой производственной и жилой зоны | 9,57 га |
|  | Итого по п.Поршта: |  |  |  |  |  | 9,57 га |
| Итого по населенным пунктам Кубовского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  | 13,09 га |