| Правила безопасности при самостоятельной транспортировке газовых баллонов - Информация о газе - Наполнение баллонов производится сжиженными углеводородными газами марок по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления». - Физико-химические показатели сжиженных углеводородных газов: - пожаро- и взрывоопасные; - в смеси с воздухом образуют взрывоопасные смеси (от 2 до 10% к объему помещения); - имеют низкую температуру воспламенения (500°С); - пары газа скапливаются в низких и непроветриваемых местах; - небольшое количество паров газа в воздухе вызывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях – удушье; - при неполном сгорании газа выделяется угарный газ, вдыхание которого может привести к отравлению. - Получение баллона на предприятии газового хозяйства 2.1.При получении баллонов со сжиженным газом абонент обязан: -проверить исправность полученного баллона, наличие на баллоне паспортных данных, установленных надписей, окраски; . -проверить укомплектованность баллона заглушкой. Установить на вентиль баллона защитный колпак (при отсутствии у баллона воротника). - Транспортировка баллона 3.1. Транспортировка одиночных баллонов в автомашинах (подручных средствах) должна производиться при расположении вентиля баллона на правую сторону по ходу движения, с защитным колпаком (при отсутствии у баллона воротника) и с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллон от ударов и перемещений. В качестве таких устройств могут применяться деревянные бруски с гнездами, резиновые кольца, прижимные ремни или веревочные крепления, распорные деревянные устройства, бруски, упоры. 3.2. Баллоны запрещено перевозить совместно с продовольственными, легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а также в салоне автомобиля. 3.3. Во время транспортировки баллона не разрешается оставлять автомобиль (подручное средство) без присмотра, курить в автомобиле. 3.4.Запрещается останавливать автомобиль (подручное средство) с баллоном возле мест с открытым огнем. 3.5.Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние баллона. При транспортировке баллона необходимо соблюдать допустимые скорости в соответствии с «Правилами дорожного движения в РФ», резко не тормозить. 3.6.Погрузку и выгрузку баллона осуществлять осторожно, без резких ударов — при надетом защитном колпаке. Запрещается опускать баллон на колпак. 4. Экстренное опорожнение баллона 4.1. В случае утечки газа из баллона и невозможности дальнейшей его транспортировки необходимо: - с открытым багажником отогнать машину (подручное средство) на расстояние не ближе 100,0 метров от жилых, общественных и производственных зданий с учетом направления ветра от зданий (при необходимости – перенести), но не в низину, Убедиться в отсутствии огня; - снять баллон с автомобиля (подручного средства), отогнать автомобиль на 100,0 м. от места опорожнения баллона от газа и заглушить двигатель; - в лежачем положении периодически открытием вентиля освободить баллон от газа баллона (штуцер вентиля направлять по ветру от себя). Дождаться полного рассеивания стравленного газа. 4.2. Неисправный баллон вернуть на пункт выдачи баллонов. Ремонт вентилей баллона и самого баллона производится на газонаполнительных станциях. Примечание: К подручным средствам относятся: тележки, сани и т.д., имеющие устойчивость и не склонные к опрокидыванию. АО «Карелгаз» | Правила безопасности при самостоятельной замене газового баллона 1. Порядок замены баллона 1.1. При отключении использованного баллона необходимо: - в помещении, где установлена газовая плита, открыть форточку или фрамугу; - закрыть вентиль на баллоне и выжечь остаток газа на горелке плиты; - закрыть все краны на газовой плите, кран на газопроводе, отсоединить регулятор давления от баллона (пользуясь двумя ключами 27X32, 10Х12 и учитывая, что резьба у накидной гайки левая), навернуть на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, снять баллон из шкафа или вынести из помещения, снять с полного баллона защитный колпак и установить его на вентиль использованного баллона (при отсутствии у баллона воротника). 1.2. Перед подсоединением баллона с газом произвести его проверку на герметичность вне помещения в следующем порядке: - снять пломбу с заглушки вентиля (при ее наличии); - проверить внешним осмотром исправность баллона и вентиля, на вентиле должна быть металлическая заглушка, на штоке вентиля – исправный маховик; - проверить герметичность уплотнения штока вентиля — для этого при плотно завернутой заглушке и открытом вентиле обмылить мыльной эмульсией корпус и шток вентиля, если мыльная эмульсия не пузырится, это означает, что утечек газа нет; - плотно закрыть вентиль баллона, отвернуть заглушку на одну-две нитки резьбы и обмылить мыльной эмульсией штуцер вентиля с заглушкой, если мыльная эмульсия не пузырится, это означает, что клапан вентиля плотно перекрывает проход газа. Плотно завернуть заглушку; - проверить мыльной эмульсией герметичность в соединении горловины баллона и вентиля, если мыльная эмульсия не пузырится, это означает, что утечек газа нет. 1.3. При подключении баллона с газом на месте установки необходимо: - установить новую прокладку между регулятором давления газа и вентилем баллона; - присоединить регулятор давления к вентилю на резьбовое соединение (левая резьба), пользуясь двумя ключами (27X32, 10Х12); - произвести затяжку гайки регулятора при помощи гаечного ключа с умеренным усилием; - проверить плотность фиксации резинотканевого рукава к регулятору давления и газопроводу; - произвести открытие вентиля и обмылить места соединений мыльной эмульсией; - при выявлении утечки газа - устранить причину; - произвести визуальный осмотр газопровода, резинотканевого рукава. При обнаружении трещин, потертостей, сколов на резинотканевом рукаве - произвести его замену; - открыть кран на газопроводе и на плите. Произвести пробное зажигание газа на всех горелках плиты для удаления воздуха из газопровода; - закрыть краны на газовой плите, кран на газопроводе и вентиль на баллоне. 2. Меры безопасности при замене баллона 2.1. Во время замены баллона запрещается: - пользование открытым огнем, курение, включение и выключение электроприборов; - топка печей; - присутствие посторонних лиц; - установка баллонов с утечками газа; - проведение какого-либо ремонта баллона и вентиля. 2.2. При появлении запаха газа необходимо: - не допускать применения открытого огня, курения, включения и выключения электроосвещения, пользования электроприборами, пользование электрозвонками; - открыть форточку и дверь для проветривания помещения, закрыть краны у газовой плиты, кран на газопроводе и вентиль на баллоне; - если баллон находится на кухне, а запах газа после проветривания присутствует, то необходимо отсоединить регулятор давления в соответствии с п. 1.1 настоящих Правил и вынести баллон из помещения; - для отыскания утечки газа обратиться к слесарю по ремонту газового оборудования садоводческого) товарищества или к ответственному за эксплуатацию газового оборудования садоводческого товарищества (председателю правления), или самостоятельно при помощи мыльной эмульсии обмылить корпус баллона, вентиль, сварные и резьбовые соединения на баллоне; - при обнаружении утечки газа через вентиль или из баллона необходимо освободить его от газа (см. Правила безопасности при самостоятельной транспортировке газовых баллонов) и вернуть баллон на место получения с сохраненным чеком. Ремонт вентиля баллона и самого баллона производится на газонаполнительных станциях. АО «Карелгаз» |
| --- | --- |